INFORME DE LA UNIDAD DE CALIDAD DEL AIRE DE CASTILLA-LA MANCHA

A la vista de la información sobre la calidad del aire elaborada por los datos recogidos el 2 de junio de 2016 por las Estaciones fijas y las Estaciones Móviles instaladas en El Quiñón y Seseña-Viejo de la Red de Calidad del Aire de Castilla-La Mancha, comprobamos que todos los valores de los parámetros analizados se encuentran dentro de los valores límites establecidos por la legislación vigente.

En la Unidad Móvil del Autobús, la media del día de PM10 registrada fue de 41,75 ug/m3, con un máximo horario de 189 ug/m3 a las 22:00 hora local

En la Unidad Móvil cedida por la CCAA de Extremadura, la media de PM10 durante el día fue de 13,65 ug/m3, con un máximo horaria de 83,97 ug/m3 a las 22:00 hora local. Se observa como este incremento de partículas estuvo acompañado de un aumento en las concentraciones de BTX y de SO2. La máxima horaria de benceno fue de 3,14 ug/m3, y la media obtenida para el día 02/06 fue de 0,60 ug/m3, ambos valores inferiores al VL anual de 5ug/m3

En la Unidad Móvil de Seseña Viejo, la media del día de PM10 fue de 16,42 ug/m3, y la máxima horaria, 39 ug/m3. En este caso el valor máximo horario no coincide temporalmente con los máximos registrados en UM Extremadura y UM Autobús, pues en este caso se produjo a las 09:00 hora local

Por todo lo anterior, es recomendable seguir tomando las precauciones necesarias para que, en función de la predicción del comportamiento del humo generado, evitar que esté entre en contacto directo con las personas. Asimismo, y debido al posible incremento en los datos sobre partículas por variaciones en la dirección del viento, se recomienda, además, reducir las actividades al aire libre que requieran un esfuerzo físico importante en la urbanización El Quiñón.

Asimismo, incluimos en este informe los resultados que desde el Instituto de Salud Carlos III han realizado en los captadores instalados en la urbanización El Quiñón, en cuanto a las mediciones de CO, del 27 al 31 de mayo de 2016, con datos dentro de la normalidad y de HAP, del 19 al 22 de mayo de 2016, en el que se observan en algunas mediciones niveles alto de benzo(a)pireno (aunque hay que indicar que el VL establecido en la legislación es de 1ng/m3 en media anual).

También incluimos el informe del CIEMAT en el que se indica que los niveles de PCDD/F (Dioxinas y Furanos) obtenidos son similares a los descritos en otras zonas evaluadas en el marco de la Red Nacional de Vigilancia Ambiental de Contaminantes Orgánicos Persistentes de España (0,0003 – 0,132 pg WHO-TEQ98/m3; min.-max.)1, y en otras localizaciones tanto a nivel europeo2 como mundial3.

# Toledo, a 3 de junio de 2016

# INFORMES SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE

Viernes, 3 de junio de 2016

Unidad Móvil Autobús

INFORMES INSTITUTO DE SALUD CARLOS III

INFORMES CIEMAT